| 甘肃颖智商砼有限责任公司高台县颖智商砼搅拌站扩建项目环境保护措施公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 甘肃颖智商砼有限责任公司高台县颖智商砼搅拌站扩建项目 |  |  |
| 建设地点 | 高台县合黎镇工业集中区 |  |  |
| 建设单位 | 甘肃颖智商砼有限责任公司 | 环评机构 | 贵州伽驰景泰生态环境咨询有限公司 |
| 建设内容 | 扩建年产15万立方中联HZS180商砼搅拌加工生产线，100吨罐体3个，200吨罐体1个，3立方米的主机1套，皮带机1套、料仓1套，并配套建设其他附属设施。 |  |  |
| 项目主要采取的环保措施 | 1.大气环境保护措施：按照《张掖市工业企业物料堆场扬尘污染防治管理办法》必须在施工场地、运输道路上定期洒水，对易引起扬尘的施工现场及建筑材料必须采取遮盖、封闭等措施，减缓施工扬尘污染；营运期大气污染物主要为有组织排放的粉尘和无组织排放的粉尘。有组织排放的粉尘主要产生于粉煤灰粉料筒仓和矿粉筒仓，筒仓仓顶设置1套脉冲布袋除尘器，产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器收集后，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值，经20米高的排气筒排出；厂界无组织排放的粉尘产生于砂石料卸料、给料仓口、砂石料堆场、物料运输、搅拌机搅拌，对砂石料卸料、给料仓口设置全封闭的大棚和除尘雾炮机；对砂石料堆场采用封闭式及进出料口设置喷淋设施；对砂石料运输车辆采取遮盖以防止遗撒扬尘；对原料输送系统采取封闭式防尘措施；对搅拌站、运输道路、堆场场地采用混凝土硬化并定期洒水降尘，通过上述措施减少无组织排放，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相应标准。 2.废水处理措施：施工期生活污水依托厂区现有生活污水处理设施处理；运营期，对生产过程中产生的废水经过三级沉淀池处理后全部回用生产用水，不外排；生活废水经厂区化粪池处理后用于周边绿化施肥，不外排；该项目冬季停产不设采暖设施，值班人员采用电供暖，严禁使用燃煤炉供暖。 3.噪声防治措施：噪声主要来源于设备机械噪声和道路运输车辆，在厂界设置2m高的围墙阻挡，主要产噪设备设置在封闭的厂房内，对生产设备采取基础减震，设置隔声和消声等措施；道路运输车辆采取限速、禁鸣措施，通过上述措施厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外环境功能区为3类标准要求。 4.固体废物污染防治措施：施工期产生的建筑垃圾定点堆放，及时清运到建筑垃圾处置场处置；生活垃圾依托场区现有的收集处置措施，统一收集后清运至垃圾填埋场。运营期，固体废物主要是生活垃圾、沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘，生活垃圾依托现有的收集处置措施，统一收集后清运至垃圾填埋场；厂区设置临时弃渣堆放场，对生产过程中产生的不合格混凝土、沉淀池沉渣定期收集后，运往建筑垃圾填埋场处置；除尘器收集的粉尘，经布袋除尘收集后作为原料回用于生产；产生的废机油为危险废物，经油桶收集后暂存于危废暂存间，及时交有资质单位处理。厂区按照危险废物管理规范设置采取防雨、防渗、防溢漏措施的危废暂存间，并按相关要求悬挂明显危废标识和管理制度，对产生的危险废物废机油及废油集中分类收集、储存，落实危险废物转移五联单制度和台账。生活垃圾依托园区现有的收集处置措施，统一收集后清运至垃圾填埋场。 5.其他管理措施：项目建设单位必须严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，按照安全生产管理要求运行和维护环保设施，建立、落实安全生产管理制度。按规范要求修编突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，定期开展应急演练。项目建成后，应根据国家相关法律法规和《排污许可管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定申领排污许可证、开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营，并申报验收情况。 |  |  |