	甘肃高飞路桥建筑工程有限责任公司骆驼城道班3000型沥青拌合站建设项目环境保护措施公示

	项目名称
	甘肃高飞路桥建筑工程有限责任公司骆驼城道班3000型沥青拌合站建设项目

	建设地点
	张掖市高台县骆驼城道班

	建设内容
	新建年产4万吨3000型沥青拌合站生产线1条，并配套建设原料库房、柴油储罐、沥青储罐、危废暂存间、生活办公用房、环保、安全、消防等相关附属设施。

	建设单位
	甘肃高飞路桥建筑工程有限责任公司
	环评机构
	贵州森益源环境咨询有限公司

	项目主要采取的环保措施
	大气环境保护措施：废气主要产生于骨料装卸及储存粉尘、粉料仓粉尘、上料粉尘、柴油储罐废气、食堂油烟、骨料烘干排气筒、骨料筛分、暂存及输送排气筒、导热油炉排气筒。建设封闭式骨料库房，同时在骨料装卸及储存过程中采用雾炮机或喷淋进行洒水抑尘；在粉料仓仓顶设置布袋除尘器，泄压粉尘经布袋除尘器净化后排放；在卸油时采取油气回收装置（油罐车自带）；将沥青储罐废气、搅拌缸废气全部引至导热油炉燃烧后经“布袋除尘+活性炭吸附+UV光氧装置”处理达标后经15m高排气筒排放，采取上述措施后沥青烟、苯并芘和非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准最终经15m高排气筒排放；导热油炉燃油废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉限值要求后经15m高排气筒排放；干燥筒采用燃料油燃烧，干燥筒燃油废气经布袋除尘器+15m高排气筒排放可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准中烟尘及SO2浓度限值要求；筒仓粉尘采用布袋除尘器处理，须满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值后排放；项目须严格落实各项无组织排放控制措施，采取建设封闭式原材料堆放棚，棚内加装喷淋洒水降尘设施，原料皮带输送机设置封闭罩，严禁厂区内设置原料破碎工序；厂区运输道路硬化，定期洒水降尘等措施，减少无组织排放，确保厂界无组织排放满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值要求。

2.废水处理措施：施工营地设置旱厕，对营地产生的生活废水作为施工场区降尘；运营期废水主要为生活污水和抑尘废水。生活污水经厂区隔油池（5m3）+化粪池（20m3）处理后拉运至高台县南华污水处理厂深度处理达标后排放。

3.噪声防治措施：采取低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、安装减震垫等措施，使噪声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值的要求。

4.固体废物污染防治措施：主要有不合格骨料、收尘灰、生活垃圾、废活性炭、废UV光管、废导热油和废矿物质油。不合格骨料、收尘灰集中收集后综合利用；生活区设置生活垃圾分类收集箱，对产生的生活垃圾集中分类收集，及时拉运至高台县新民村生活垃圾集中收集点统一收集处置；产生的废活性炭、废UV光管、废导热油、废矿物质油属于危险废物，分类收集到危废暂存间（100m2）暂存，并委托有资质的单位处置。危废暂存间须按照危废暂存间建设相关要求建设采取防渗、防腐等措施，悬挂明显标识和管理制度，落实危险废物转移五联单制度和台账，严禁擅自处置危险废物和在厂区焚烧生活垃圾。
5.土壤污染防治措施：严格落实源头控制、分区防渗和过程防控等各项土壤污染防治措施。加强厂区绿化，落实土壤环境影响跟踪监测计划，落实水土保持措施。
6.其他管理措施：运营期应加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实《报告表》中各项风险防范措施，加强环境风险防范和应急处理措施，按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，加强环境应急演练，备足应急物资。




