| 中船风电（高台）新能源有限公司高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电项目环境保护措施公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中船风电（高台）新能源有限公司高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县罗城镇北部滩 |  |  |
| 建设内容 | 该项目总投资为108821.12万元，环保投资为717.4万元，占总投资的0.66%。建设内容主要包括风场区、110kV升压站、送出输电线路。总装机容量为20万千瓦。 |  |  |
| 建设单位 | 中船风电（高台）新能源有限公司 | 环评机构 | 甘肃鑫缘电力科技有限公司 |
| 项目主要采取的环保措施 | 1.大气环境保护措施：施工期大气污染物主要为施工扬尘、焊接烟尘、施工机械及运输车辆的燃油废气等，严格执行《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》等相关要求，施工场地采取围栏遮挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业、渣土车密闭运输等扬尘污染防治措施，对粉状物料或者其它易产生扬尘的物料均采取入棚、入仓等方式密闭存储和运输，块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等设施进行存储，并设洒水、喷淋、苫盖等综合防尘设施。运营期产生的废气主要为食堂油烟。经油烟净化装置处理，油烟净化效率要求不低于60%，排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m³的浓度限值要求。 2.废水处理措施：施工期废水主要是材料、设备冲洗和混凝土养护产生的废水，经沉淀池（15m3）处理后回用，不外排。生活污水收集经沉淀池（20m3）处理后用于泼洒降尘，不外排。运营期废水经化粪池（5m³）沉淀和餐饮废水经隔油池（1m3）处理，与生活污水经处理能力为10m3 /d的地埋式一体化污水处理设施（工艺采用A/O生物接触氧化法）处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1绿化标准限值后用于厂区绿化 ，冬季排入暂存池（200m3）中。生活垃圾集中收集后运送至生活垃圾填埋场进行妥善处置。 3.噪声防治措施：施工期噪声选用低噪声设备、减少高噪声设备使用频次、构筑隔声棚、设置围挡等措施，严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。运营期升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，同时确保线路工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。严格依照《报告表》中主要生态环境保护措施中环境监控计划要求，在升压站厂界四周及送出线路现状监测点位各设1个噪声监测点，每年开展一次等效连续A声级监测，并形成有效报告留档备查。 4.固体废物污染防治措施：施工期固体废物主要是废土石方、建筑垃圾、生活垃圾及厕所粪污。废土石方全部用于场地平整，建筑垃圾可回收利用部分外售，剩余部分收集后运送至建筑垃圾填埋场处置，不得乱堆乱弃。生活垃圾统一收集后定期运送至就近生活垃圾填埋场处置。厕所粪污通过环保厕所收集后，定期清掏还田利用。升压站内规范建设25㎡的危废暂存间，升压站设置1座50㎡防渗漏事故油池。对产生的废弃电容器、废变压器、废变压器油及油抹布暂存于危废暂存间及时委托有资质单位进行处置。危废暂存间须按照危废暂存间建设相关要求建设采取防渗、防腐等措施，悬挂明显标识和管理制度，落实危险废物转移五联单制度和台账，不得随意处置危险废物。对产生的一般工业固体废物（磷酸铁锂电池），根据《一般工业固体废物分类名录及废物代码》（2021版实施），储能系统产生的废锂电池固废代码为“废弃资源 13（废电池）”，退役的磷酸铁锂电池由厂家更换时统一回收，升压站内不储存。 5.严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，确保该工程运行后产生的电磁环境质量执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m的工频电场控制限值和100μT的工频磁场控制限值标准，且应给出警示和防护指示标志。严格依照《报告表》中生态环境保护措施环境监控计划要求，在升压站厂界四周及送出线路现状监测点位各设1个电磁监测点，每年开展一次工频电场及工频磁场监测，并形成有效报告留档备查。 严格落实源头控制、分区防渗和过程防控等各项土壤污染防治措施。加强厂区绿化，落实土壤环境影响跟踪监测计划，落实水土保持措施。 6.其他管理措施：运营期应加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实《报告表》中各项风险防范措施，加强环境风险防范和应急处理措施，按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，加强环境应急演练，备足应急物资。 |  |  |