| 高台县正鑫商品混凝土有限公司高台县年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目环境保护措施公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县正鑫商品混凝土有限公司高台县年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县罗城镇万丰村向北两公里处 |  |  |
| 建设内容 | 该项目总投资1985万元,环保投资38.5万元，主要建设内容为新建年产20万立方米商品混凝土拌合站一座，主要修建办公室、实验室、服务用房300m2；新建HZS120商品混凝土生产线1条；新建原料储存棚2座2000m2，新建100吨地磅1台，购置泵车2辆；计划年产商品混凝土20万立方米；主要购置安装搅拌主机、主电机、主减速机、主站除尘、筒盖及视孔装置、主站线槽、接料漏斗、液压站组、搅拌层平台和配套辅助设施及环保设施等。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县正鑫商品混凝土有限公司 | 环评机构 | 深圳市清秀生态环境有限公司 |
| 项目主要采取的环保措施 | - 1.大气环境保护措施：施工期按照《张掖市工业企业物料堆场扬尘污染防治管理办法》必须在施工场地、运输道路上定期洒水，对易引起扬尘的施工现场及建筑材料必须采取遮盖、封闭等措施，减缓施工扬尘污染；营运期废气污染物主要为有组织排放的粉尘和无组织排放粉尘。有组织排放粉尘来源于水泥、粉煤粉罐呼吸口产生的粉尘和主搅拌机产生的粉尘。将配料机、主搅拌机设置在封闭的生产车间内，对粉罐顶部设有脉冲式布袋除尘器，进料呼吸过程中产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器后排放；在混凝土配料机、主搅拌机处设置废气收集系统，将含尘废气收集后有水雾喷淋式除尘器对粉尘进行处理，经处理的废气须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 中相应标准（颗粒物排放限值为20mg/m3）后由主搅拌机顶部设置的15m排气筒排出。无组织排放粉尘来源于砂石料堆场、卸料、输送和车辆运输道路扬尘，对砂石料堆场采用封闭式及进出料口设置喷淋设施；对砂石料运输车辆采取遮盖以防止遗撒扬尘；对原料输送系统采取封闭式防尘措施；对搅拌站、运输道路、停车坪等场地采用混凝土硬化并定期洒水；通过上述措施以减少无组织排放，确保厂界无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013大气污染物无组织排放限值要求。 - 2.废水处理措施：施工期生活污水经收集后用于施工场地降尘。运营期，对生产过程中产生的废水经二级沉淀池沉淀处理后用于车辆清洗和拌合机清洗，不外排. - 3.噪声防治措施：主要来源于设备机械噪声和道路运输车辆，对生产设备采取基础减震，设置隔声和消声等措施；道路运输车辆采取限速、禁鸣措施；通过上述措施厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外环境功能区为3类标准要求。 4.固体废物污染防治措施：对施工期产生的建筑垃圾定点堆放，及时清运到建筑垃圾处置场处置；生活垃圾集中分类收集后统一送往罗城镇生活垃圾填埋场填埋处置。固体废物主要是不合格混凝土、污水沉淀池污泥、废机油、生活垃圾。对生产过程中产生的不合格混凝土、污水沉淀池污泥全部回用到生产过程，不外排；厂区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置危废暂存间，并按相关要求设置明显危废标识和管理制度，对产生的危险废物废机油和油抹布集中收集、分类储存，执行危险废物转移联单制度和台帐记录，委托有资质单位安全处置。生活垃圾集中收集后运往附近垃圾收集点，统一收集妥善处理。 5.其他管理措施：运营期应加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实《报告表》中各项风险防范措施，加强环境风险防范和应急处理措施，按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，加强环境应急演练，备足应急物资。 |  |  |