| 高台县旺稼农业发展有限公司节水灌溉管材生产线建设项目环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县旺稼农业发展有限公司节水灌溉管材生产线建设项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县骆驼城镇新建村五社02号 |  |  |
| 建设内容 | 项目总投资280万元，其中：环保投资62.8万元，占总投资的22.43%，建设年生产PE内镶贴片滴灌带5万卷，年生产PE滴灌软带5万卷，生产线各1条，建设综合生产车间、综合库房1处，配套建设环保、安全、消防等相关附属设施。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县旺稼农业发展有限公司 | 环评机构 | 长沙成智格环境评估有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 1.大气污染防治。施工时严格执行《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》等相关要求，施工现场采取周围设置围挡设施、大风天气停止土方施工、裸露地表定期洒水、使用封闭式车厢或加盖篷布、原料覆盖防尘、道路洒水降尘等“六个百分百”措施要求。运营期废气主要是熔融挤出工段产生的非甲烷总烃，在此工段上方设置集气罩，熔融挤出过程中产生的废气经集气罩收集“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经1根15m高排气筒排放（DA001），满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有组织大气污染物排放限值要求（非甲烷总烃，最高允许排放浓度：100mg/m3）；产生的无组织废气，在生产车间顶部设置换气扇，车间内排风通畅，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中厂界无组织监控浓度限值要求（非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值：4.0mg/m3）。 2.水环境保护。施工期施工废水主要是施工人员洗漱废水，进行泼洒降尘；运营期废水主要是洗漱废水和生产废水，洗漱废水经厂区化粪池（30m3)处理后，拉运至张掖嘉能环境工程有限公司污水处理厂处理后排放，生产废水经三级循环冷却池（30m3)处理后循环使用，不外排。 3.落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物是废混凝土、废钢材、废包装材料和生活垃圾，废混凝土全部集中收集后拉运至高台县建筑垃圾填埋场填埋处置；废钢材、废包装材料集中收集外售废旧回收单位综合处置；生活垃圾集中收集后拉运至骆驼城镇生活垃圾收集点集中处置。运营期产生的固体废物是生活垃圾、废边角料、废包装、废滤网、废UV灯管、废活性炭、废矿物油。生活垃圾分类收集后拉运至骆驼城镇生活垃圾收集点集中处置；废边角料、废包装集中收集于一般固废暂存间（100m2），外售废旧回收单位综合处置；废滤网集中收集后有滤网供应商回收处置；废UV光管、废活性炭、废矿物油属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间（50m2），定期委托有资质单位进行处置，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，设置规范标志。 4.噪声污染防治。施工期合理安排施工时序，选用低噪声设备，建筑物隔音、安装减震垫等措施，场界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定要求。营运期采用低噪声设备，基础减振、安装消音器、隔音等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）1类标准。 5.加强环境风险管理。建设事故池1座（45m3），严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，加强环境风险防范和应急处理措施，按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，加强环境应急演练，备足应急物资，一旦发生环境风险事故，必须按应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 |  |  |
| 以上公示期为2024年5月22日-5月23日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |