| 高台县火车站二号洞子南建筑用砂石矿建设项目环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县火车站二号洞子南建筑用砂石矿建设项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县火车站二号洞子南高台县建东石料厂 |  |  |
| 建设内容 | 项目总投资250万元，其中环保投资25万元，环保投资占总投资的10%,建设全封闭式筛分车间、安装筛分线除尘设备、架设防风抑尘网以及其他辅助工程，办公生活区、成品堆料场、矿区道路均依托高台县建东石料厂原有生活设施和生产场地。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县建东石料厂 | 环评机构 | 甘肃拓承环境工程有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | - 1.大气污染防治。施工期产生的废气主要是施工扬尘、运输车辆扬尘以及施工机械和运输车辆尾气，按照《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市大气污染防治条例》对施工场地、运输道路定期洒水降尘，减缓施工扬尘污染;加强运输车辆的管理，运输车辆采取防止道路遗撒的措施；施工机械设备定期维修和保养，使其在最佳状态下运行，减少燃油尾气的排放。营运期产生的废气主要为剥离开采扬尘、原料装卸粉尘、道路扬尘、筛分车间粉尘、成品堆料场粉尘、柴油储罐废气、机械车辆尾气等，按照《张掖市大气污染防治条例》和《报告表》中粉尘治理相关要求，加强对开采区、筛分车间、成品堆料场、运输车辆的管理，做好大气污染防治相关工作，其中开采区表土剥离、砂石料开采、原料装卸粉尘采用雾炮机进行洒水抑尘；筛分生产线设置全封闭式车间，入料仓采取半封闭式结构，并在入料仓顶部设置喷淋降尘措施，筛分车间内的皮带输送机设置封闭式廊道，筛分加工、物料输送、成品出料粉尘由集气罩+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；成品堆料场北侧设置长100m、高3m的防风抑尘网，成品堆料期间使用防尘网遮盖，并定期洒水降尘；排土场在堆存期间使用防尘网遮盖，上述废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；柴油储罐废气，采用密闭性较好的卧式钢制柴油储罐，周围设置半封闭遮阳棚，储罐周围设置0.5m高围堰，卸油废气依托油罐车卸油油气回收系统回收处置；开采机械车辆尾气，通过加强生产管理，定期对车辆进行检修、维护，减少机械车辆尾气的排放。 - 2.水环境保护。施工期废水主要是施工人员洗漱废水，施工人员洗漱用水用于场地泼洒降尘；施工期依托现有工程防渗旱厕，防渗旱厕粪便定期清掏，运至周边村庄还田施肥。运营期废水主要是职工洗漱用水，用于场地泼洒降尘，防渗旱厕粪便定期清掏，运至周边村庄还地利用；入料仓喷淋废水以及剥离、开采、装卸、道路洒水降尘用水，经自然蒸发损耗，不外排。 - 3.落实固体废物处置措施。施工期固体废物主要是生活垃圾、建筑垃圾、开挖土石方，生活垃圾使用垃圾桶集中收集后，送至南华镇生活垃圾收集点统一处置；建筑垃圾在施工结束后统一收集，可回收利用的外售废品收购站，其他不可利用的建筑垃圾运至城建部指定的建筑垃圾堆放点；废弃土石方，在厂内回填综合利用，无弃方。运营期生活垃圾暂存于矿区生活垃圾桶，定期清运至南华镇生活垃圾收集点统一处理；剥离表层土暂存在排土场，用作采坑回填后的绿化覆土；开采、筛分废砂石料、除尘器收尘灰、筛分车间积尘定期进行清理，运至矿区内采空区进行采坑回填；废机油及含油废抹布等危险废物暂存于危险废物暂存间（5m2），定期委托有资质的单位规范处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，悬挂明显标识和管理制度。 4.噪声污染防治。噪声主要为施工机械设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、加强施工管理、夜间禁止施工、运输车辆避免鸣笛等措施进行降噪，施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。噪声主要分为室内噪声和室外噪声，室内噪声采取选用低噪声设备、基础减振、车间封闭隔声等措施进行降噪；室外噪声主要为挖掘机、装载机以及运输车辆噪声，采取加强生产运行管理、定期检修维护、运输车辆限速、禁鸣笛等噪声防治措施，通过上述措施使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008）2类区排放限值。 5.其他环境管理。矿山服务期满后按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求，采取自然生态措施，进行生态恢复。依据水土保持方案，落实水土保持措施。 |  |  |
| 以上公示期为2024年5月22日-5月23日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |