| 高台利盛建材有限公司年产40万立方米混凝土生产线建设项目环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台利盛建材有限公司年产40万立方米混凝土生产线建设项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 张掖市高台县南华工业园区纬七路 |  |  |
| 建设内容 | 项目总投资1200万元，其中环保投资42.8万元，环保投资占总投资的3.56%。主要建设180m3/h混凝土搅拌生产线2条，年产40万立方米商品混凝土，配套建设办公生活区、搅拌区、封闭式料棚、储罐以及除尘设备、生产设备等相关配套设施。 |  |  |
| 建设单位 | 高台利盛建材有限公司 | 环评机构 | 甘肃绿能美洁环境管理咨询有限责任公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | - 1.大气污染防治。施工期产生的废气主要是运输车辆产生的扬尘、施工机械和运输车辆燃油排放的尾气，按照《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市大气污染防治条例》对施工场地、运输道路定期洒水降尘，对易引起扬尘的施工现场及建筑材料采取遮盖、封闭等措施，减缓施工扬尘污染；营运期产生的废气主要是筒仓呼吸口含尘废气、搅拌机搅拌产生的粉尘、砂子、破碎石装卸粉尘、运输车辆扬尘及食堂油烟等，按照《张掖市大气污染防治条例》和《报告表》中粉尘治理相关要求，加强对砂石堆料场、运输车辆的管理，做好大气污染防治相关工作，砂子和破碎石堆放于封闭式料棚内，采用喷淋抑尘措施；输送管道采用全封闭廊道；2条混凝土搅拌生产线，配备150t水泥筒仓4个，150t粉煤灰筒仓2个，150t矿粉筒仓2个，搅拌楼设置2个脉冲式布袋除尘器，共10个布袋除尘器，仓顶均设置1台滤芯除尘器，共8台，产生的废气经仓顶除尘器处理后排放；2台搅拌机经2台脉冲式布袋除尘器处理后，通过2根15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表1最高允许排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2小型规模标准限值。2.水环境保护。施工期废水主要是施工废水和生活污水，施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘；生活污水经化粪池处理后定期清掏，洗漱废水泼洒抑尘，不外排。运营期废水主要是搅拌机、运输车辆清洗废水和生活污水，搅拌机清洗废水排入沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，运输车辆清洗废水进入三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水排入化粪池处理，食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一起排入化粪池，出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及高台县南华镇污水处理厂纳管标准后，定期拉运至高台县南华镇污水处理厂处理。3.落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物主要是彩钢边角料，外售物资回收公司，生活垃圾集中收集于厂区垃圾箱内，定期运至园区垃圾收集点处理。运营期产生的生活垃圾集中收集后运至园区垃圾收集点处理；沉淀池沉渣定期清掏，回用于生产；除尘器收尘回用于生产；废混凝土块集中收集后用于乡村道路铺路平整，综合利用，不外排；产生的含油废棉纱、废手套、废机油、废油污分类暂存于危废暂存间（5m2），交由有资质的单位处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，悬挂明显标识和管理制度。 4.噪声污染防治。施工期噪声主要是机械设备运行产生的噪声，通过加强施工管理，采取低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、安装减震垫等措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期主要是各类生产设备产生的噪声，选用低噪声设备，采取减震、隔音等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008）3类区排放限值。5.其他环境管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案。 |  |  |
| 以上公示期为2024年6月13日-6月14日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |