| 高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目110kV升压站工程环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目110kV升压站工程环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县北部滩百万千瓦风电基地 |  |  |
| 建设内容 | 项目总投资2216万元，环保投资120.5万元，占总投资的5.4%。建设110kV升压站1座，建设2台主变，规模为2×120MVA，采用户外布置，新建110kV出线间隔1回，以及职工办公综合楼及配套附属设施。 |  |  |
| 建设单位 | 高台上电新能源开发有限公司 | 环评机构 | 甘肃安卓工程技术有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 1.大气污染防治。施工期科学划定施工范围，避免大风、大雨天气作业，按照《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市大气污染防治条例》等相关要求，对施工场地、运输道路定期洒水降尘，对临时堆土、建筑材料围挡苫盖，减缓施工扬尘污染，加强运输车辆管理，防止道路遗撒，严格落实“6个百分百”防尘抑尘降尘措施，施工机械设备定期维修保养，减少燃油尾气排放。运营期无废气产生。 2.水环境保护。施工期废水主要是施工生产废水和施工人员生活废水，生产废水依托风电场施工场区内的沉淀池处理后回用于工程及道路降尘；生活污水依托场区设置的环保厕所收集，定期清掏。运营期无新增废水产生。 3.落实固体废物处置措施。施工期固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾、土石方以及废包装材料。生活垃圾统一收集后定期运送至就近生活垃圾填埋场处置;建筑垃圾、废包装材料可回收利用部分外售，剩余部分收集后运送至建筑垃圾填埋场处置;土石方全部用于场地平整，做到挖填平衡。运营期产生的固体废物主要是事故油、废铅蓄电池，事故油在升压站内设置一座5m3事故油坑及30m3的事故油池，收集后和废铅蓄电池暂存于10m2的危废暂存间，交由有危废处置资质的单位处置。 4.噪声污染防治。施工期噪声选用低噪声设备、减少高噪声设备使用频次、构筑隔声棚、设置围挡等措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值要求。运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 5.严格电磁辐射管理。落实工频电场、工频磁场防治措施，确保该工程运行后产生的电磁环境质量执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m的工频电场控制限值和100μT的工频磁场控制限值标准，设置警示和防护指示标志。严格按照《报告表》中生态环境保护措施环境监控计划要求，布设监测点位，每年不少于一次工频电场及工频磁场、厂界噪音监测，形成有效报告留档备查。 |  |  |
| 以上公示期为2024年8月29日-8月30日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |