| 高台县金龙晟耀矿业有限公司年产10万吨石英砂生产线建设项目拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台华景丝路新能源有限公司北部滩300MW1200MWh独立储能电站建设项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县罗城镇北部滩 |  |  |
| 建设内容 | - 新建330kV升压站，总占地面积73370m2，建设2台主变压器，规模为2×180MVA，采用户外GIS型式布置35kV配电装置、330kV配电装置、330kV出线1回，全线均为单回路架设，共使用杆塔2基。项目总投资总投资132000万元，环保投资108万元，占总投资的0.082%。 |  |  |
| 建设单位 | 高台华景丝路新能源有限公司 | 环评机构 | 甘肃安卓工程技术有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 项目建设必须严格按照《报告表》提出的要求，落实各项环保措施，项目建设运营中应做好以下工作： - 落实大气污染治理措施。施工期:大气污染物主要是现场作业的燃油动力机械和运输车辆产生的尾气，地表开挖、回填、运输产生的扬尘，按照《大气污染防治法》《大气污染防治条例》《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》规定，施工现场采取围栏遮挡、洒水降尘等“六个百分百”措施要求。 - （二）严格水污染防治。施工期:施工废水主要是车辆清洗废水和施工人员产生的生活污水，车辆清洗废水经沉淀后回用于生产；生活污水设置环保厕所一座，定期清运。运营期:生活污水和食堂废水经隔油器处理后，排入地埋式一体化污水处理装置处理后，用于厂区绿化及道路泼洒，不外排。 （三）加强固体废物管理。施工期:固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾、废土石方、废包装材料。建筑垃圾收集后运往住建部门指定地点处置；生活垃圾集中收集后运至就近生活垃圾填埋场处置；废土石方全部合理利用，废包装材料统一收集并回收利用。运营期:固体废物主要是生活垃圾、废磷酸铁锂电池和事故状态下产生的油污水。产生的生活垃圾定期运送至附近生活垃圾收集点统一处置；储能系统退役及维修更换的磷酸铁锂电池，由厂家回收，站内不储存，污水处理过程中产生的污泥定期清理拉运至建筑垃圾填埋场处置；产生的危险废物有事故油、废蓄电池、废油抹布，升压站主变下方新建2座14m3事故油坑，1座82.5m3事故油池，用于收集事故状态产生的废变压器油；产生的废蓄电池、废油抹布集中收集危废暂存间（50m2）贮存，定期委托有资质的单位处置,l落实危险废物转移处置五联单制度。 （四）加强噪声污染防治。施工期：噪声选用低噪声设备、合理安排时间、优化操作方式等措施，严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值。运营期：选择低噪声主变，加强设备运行管理，加强变压器基础减振措施，送出线路满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，330kV升压站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 (五)严格电磁辐射管理。落实防治工频电场、工频磁场等的环保措施，确保该工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的电场强度控制限值4kV/m，磁感应强度控制限值100μT的评价标准，且应给出警示和防护指示标志。严格依照《报告表》主要生态环境保护措施中环境监控计划要求，布设监测点位，每年不少于一次工频电场及工频磁场、厂界噪音监测，形成有效报告留档备查。 （六）强化生态环境措施。施工时严格控制施工作业面，最小范围的扰动主体工程，施工中要落实具体的生态保护、水土保持和污染防治措施，加强施工期环境管理。合理安排工期，尽量减少施工临时占地面积和对植被的破坏，采取有效防尘、降噪措施，防止施工扰民。完工后将对临时用地进行平整、土地整治等生态恢复措施。运营期做好环境管理，防止周边生态环境受到影响。 （七）加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 |  |  |
| 以上公示期为2025年4月10日至月11日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |