	上海电气风电（张掖）叶片科技有限公司叶片基地建设项目环境影响报告表拟审批公示

	项目名称
	上海电气风电（张掖）叶片科技有限公司叶片基地建设项目

	建设地点
	上海电气风电（张掖）叶片科技有限公司

	建设内容
	该项目为扩建项目，位于甘肃高台工业园区南华工业园纬三路17号，地理坐标东经：99度45分38.028秒，北纬：39度18分7.675秒，厂区占地面积233400m2，建成年产240套风力发电叶片生产基地。建设内容：新建钢结构生产车间1座15840m2，购置行车6台，主要进行脱模、修边、补强、螺栓装配、工艺孔覆盖、打磨、涂刷、烘烤、面漆等后处理工序；改建主型车间1座8640m2。主要进行树脂准备、裁芯准备、织物裁剪、涂刷胶衣、外层织布铺设、裁芯铺设、内层材料放置、真空灌注及固化等预处理工序；项目配套建设符合国家标准的消防、安全、环保等附属设施。项目总投资3600万元，环保投资12万元，占总投资的0.33%。

	建设单位
	上海电气风电（张掖）叶片科技有限公司
	环评机构
	甘肃雅洲环保工程有限公司

	项目主要采取的环保  措施
	项目建设必须严格按照《报告表》提出的要求，落实各项环保措施，项目建设运营中应做好以下工作： 

一、落实大气污染治理措施。施工期：废气主要是施工扬尘和施工时机械尾气，严格执行《大气污染防治法》《大气污染防治条例》《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》规定，施工现场采取围栏遮挡、洒水降尘等“六个百分百”措施要求。运营期：废气主要为打磨粉尘（颗粒物）和涂料废气（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯），对打磨过程中的打磨粉尘（颗粒物）采取移动式集气罩+布袋除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准限值要求后无组织排放；对叶片涂刷涂料及烘烤过程中产生的涂料废气采取活性炭吸附脱附+催化燃烧净化设备处理达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准限值要求后通过1根15m高排气筒排放。

二、加强水环境保护。施工期：项目不设营地，废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，施工过程中产生的废水经沉淀池处理后，回用于车辆冲洗或施工场地抑尘。运营期：无生产废水产生，职工生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）污染物排放三级标准要求后通过园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。

三、落实固体废物处置措施。施工期：固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾。建筑垃圾集中收集后运至城建部门指定建筑垃圾填埋场处理。运营期：边角废料、生活垃圾、餐厨垃圾、布袋除尘器收集的胶衣粉尘、原材料废包装、废活性炭、吸附棉、废漆桶。对生产过程中产生的边角废料收集后会用于生产工序；在依托现有危废暂存间的基础上按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求扩建危废暂存间，对生产过程中产生的危险废物布袋除尘器收集的胶衣粉尘、原材料废包装、弃渣、废活性炭、吸附棉、废漆桶等，分类储存到危废暂存间，设置危险废物识别标志，定期交有资质单位处理；设置生活垃圾分类收集箱，对产生的生活垃圾收集后由运往就近生活垃圾填埋场妥善处置。

四、强化噪声污染防治。施工期噪声主要是机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，合理安排施工时间，采用低噪声设备，减缓噪声影响,满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求；运营期噪声选用高效、低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施，噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

五、加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 

  六、落实环保设施安全生产。委托有资质的设计单位对环保设备设施进行正规设计，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，同步落实安全风险辨识和隐患排查治理要求。

七、项目建设单位须严格执行《报告表》提出的各项环境管理与监控计划。履行企业环境保护主体责任，加强施工期和运营期环境保护管理工作，接受生态环境部门日常监督检查。项目建成后，应根据国家相关法律法规和《排污许可管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定申领排污许可证，开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后方可正式投入运营。

八、建设单位在未取得其他行政许可部门行政许可的，不得开工建设。



	以上公示期为2025年12月29日至12月30日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式：

电子邮箱：gssgtxhbj@163.com     联系电话：0936-6626089    通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局）




