高台县合黎镇五一村五四村农村环境整治项目概算表

| 项目 | 建设内容 | 单位 | 项目规格 | 单价 （万元） | 数量 | 总投资 （万元） | 设备安装情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村环境 整治项目 | 污水管网 | km | 污水管道管径为di300，采用HDPE双壁波纹管（SN8），管道接口采用橡胶圈柔性接口，管网采用开槽直埋方式敷设，管沟深1.5米。 | 10.5 | 2.258 | 23.71 |  |
|  | 检查井 | 个 | 采用砖砌材料，φ1000检查井。 | 0.2 | 57 | 11.4 |  |
|  | 提升泵 | 座 | 采用300m3/d一体化泵站，φ2.0m，含潜污泵2台，12.5m3/h，H=8.5m，N=3kw。 | 13.1 | 2 | 26.2 |  |
| 合 计 |  |  |  | 61.31 |  |  |  |